测控系统综合实训课题任务书

| 题目名称 |  | 基于RK3576边缘计算的无人车主动式AI巡检系统设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及学科领域 | 人工智能与机器视觉、嵌入式系统、测控技术与仪器、机器人技术 |  |  |  |
| 是否有成熟技术方案 | 是 □ 否 |  | 是否需要方案比选 | 是 否 □ |
| 需考虑的非技术因素 | 安全 成本 环保□ 可靠性 伦理与社会责任 其他 □__________ |  |  |  |
| 相互制约的技术因素 | 边缘算力与模型复杂度；识别准确率与实时性；图像分辨率与存储、传输带宽；主动补拍效果与车辆安全；本地处理能力与云端分析能力；续航时间与计算功耗；巡检效率与证据完整性。 |  |  |  |
| 支持团队数 | 1 |  | 每团队人数 | 4 |
| 实训地点 | A210 |  | 指导教师 | 陈震 |
| 课程设计的主要任务及目标： 传统人工巡检存在效率低、漏检、记录不规范等问题，尤其在园区、管廊、光伏电站、电力站房等场景下，固定点位视频监控难以覆盖全部设备和动态缺陷。基于无人车的主动式智能巡检能够自主巡行、实时理解巡检画面，并在发现异常或拍摄质量不达标时主动补拍，形成完整可复核的证据链。 本课题基于现有无人车底盘，集成 RK3576 边缘计算主机、RGB 相机、云台摄像头、定位模块、通信模块及必要传感器，开发主动式 AI 巡检系统。系统对巡检目标进行实时识别和异常判断，在发现已知缺陷、疑似异常或图像质量不达标时，主动执行停车、目标居中、变焦、多角度补拍等高层巡检动作，形成包含图像、视频、定位、时间和识别结果的完整事件证据包，并将巡检结果上传至远程平台。 预期成果：一套可运行的主动式 AI 巡检系统，实现“发现异常—判断图像质量—主动补拍—形成证据—上报复核”的完整闭环，首版可先以单路 1080p RGB 相机和有限缺陷类别达成稳定闭环。 需考虑的非技术因素：本课题明确涉及安全（AI 不得直接控制车辆底层执行机构，急停、避障、限速优先级高于巡检任务）、伦理与社会责任（AI 误判、数据隐私与可解释性）、可靠性（网络中断、模型异常、算力不足时的安全降级）。本课题不直接指定具体技术方案，要求学生调研并比选目标检测/异常检测模型、目标跟踪算法、边缘推理框架与主动复核策略后确定方案。 |  |  |  |  |
| 主要研究内容： 无人车、RK3576 主机、相机、云台、定位、通信和车控接口的系统集成； 基于 RK3576 的 Linux 边缘计算环境搭建及模型部署； 目标检测、已知缺陷识别、未知异常检测和图像质量评价； 基于目标跟踪的异常目标持续锁定； 主动复核状态机设计，实现停车、居中、变焦、多角度补拍和恢复巡检路线； 巡检事件证据包、离线缓存、告警分级和远程上传； 云端人工复核、模型版本管理和巡检结果闭环； 系统实时性、识别效果、网络中断降级和运行稳定性测试。 本课题存在边缘算力与模型复杂度、识别准确率与实时性、图像分辨率与存储/传输带宽、主动补拍效果与车辆安全等相互制约的指标，要求学生在方案设计中明确取舍。 |  |  |  |  |
| 课程设计的基本要求： - 开发工具： RK3576 开发板或工控主机、Linux、Python/C++、YOLO 系列模型、MobileNet、EfficientAD 或 PaDiM、ByteTrack、OpenCV 及相关推理框架。 - 选题时应具备的基础 Linux 嵌入式系统、机器视觉与深度学习基础、边缘推理部署、车控通信接口、云平台基础。 - 任务分工 建议 4 人组成团队，分别负责硬件与接口集成、边缘 AI 算法、主动复核与云台控制、云端平台与测试评价。AI 模块只能向车辆控制层发送“暂停巡检”“低速前进”“移动至观察点”“云台转向/变焦”“恢复路线”等高层指令，不得直接控制车辆转向、电机扭矩或制动力。各模块负责人需与其他模块保持接口对接和进度同步，定期开展组内讨论、交叉检查接口和进度，遇到分歧时协商解决。 - 参考资料： RK3576 芯片数据手册及 RKNN 模型部署文档；YOLO 系列目标检测相关论文与开源实现；ByteTrack 多目标跟踪论文；EfficientAD、PaDiM 等异常检测论文；无人车/移动机器人安全规范及 ROS 等机器人开发资料。 |  |  |  |  |
| 课题管理与进度安排： 本课题采用项目式管理，课程负责人与命题教师总负责，每团队设组长1人，组员若干。团队内部分工协作，定期讨论，按课程时间安排、阶段划分、进度管理完成课题设计任务。具体时间进度安排如下： 阶段; 时间; 主要工作内容. 开题; 第1周; 需求分析、方案比选、技术路线论证. 中期; 第2周; 系统搭建、阶段检查、接口联调. 结题; 第3-4周; 整体调试、答辩总结. |